LOKALIZACJA I PROGRAM ZADANIA INWESTYCYJNEGO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

Planowane warianty inwestycji zlokalizowane są na terenie gminy Mierzęcie w powiecie będzińskim w województwie śląskim. Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na istniejącym węźle Mierzęcice (skrzyżowanie drogi ekspresowej S1 oraz drogi powiatowej DP nr 3206S), a koniec odcinka znajduje się w obrębie planowanej Bazy GTL Cargo.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego przewiduje się :

- budowę drogi klasy G lub GP o przekroju jedno lub dwujezdniowym

- przebudowę i budowę skrzyżowań (jedno lub dwupoziomowych) z drogami powiatowymi przecinającymi budowaną drogę,

- budowę lub przebudowę przejazdu kolejowego (skrzyżowanie dwupoziomowe),

- przebudowę lub budowę dróg dojazdowych (wewnętrznych) do obsługi przyległego terenu,

- budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, urządzenia podczyszczające wody, zbiorniki retencyjne,  zieleń ochronną, przejścia dla zwierząt, i inne),

- przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Głównym celem zadania inwestycyjnego jest stworzenie bezkolizyjnego i bezpiecznego połączenia projektowanej bazy GTL CARGO z głównymi drogami województwa śląskiego, w tym głównie z drogami krajowymi i wojewódzkimi. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wybudowana droga o przekroju jedno lub dwujezdniowym, o parametrach technicznych dla drogi klasy G lub GP, stanowiącej drogowe połączenie do bazy GTL CARGO.

Parametry techniczne budowanej drogi

- Droga klasy G lub GP,

- Prędkość projektowa - 70 km/h,

- Prędkość miarodajna - 90 km/h,

- Przekrój poprzeczny:	drogowy,

- Szerokość jezdni: 2 x 9.00 m (przekrój dwujezdniowy), 1 x 8.00 m(przekrój jednojezdniowy)

- Szerokość pasa ruchu - 3.50 m,

- Szerokość opasek zewnętrznych (w przypadku przekroju jednojezdniowego)  – 0.50 m,

- Szerokość utwardzonego pobocza (w przypadku przekroju dwujezdniowego)  – 2.00 m

- Szerokość pasa dzielącego(w przypadku przekroju dwujezdniowego) - 4 m z opaskami (3.0 m + 2 x 0.50 m),

- Szerokość pobocza ziemnego – 1.50 m.

- Pochylenie nieumocnionych skarp nasypów i wykopów – 1:1.5

- Wysokość nasypów do 7 m

Warianty projektowanej drogi

Wariant 1 (dł 3,368 km)-zakładający wykorzystanie istniejącej drogi powiatowej 3206 S, a następnie wykonanie nowego odcinka drogi łączącego w linie prostej drogę powiatową oraz planowaną bazę Cargo.

Wariant 2 (dł 3,505 km)-zakładający wykorzystanie istniejącej drogi powiatowej 3206 S, a następnie wykonanie nowego odcinka drogi łączącego drogę powiatową 3206 S z planowaną bazę Cargo

Wariant 3 (dł 4,052 km)-zakładający wykonanie w całości nowej drogi biegnącej na zachód od drogi powiatowej nr 3206 S

Wariant 4 (dł 3,170 km)-zakładający wykonanie w całości nowej drogi biegnącej na wschód od drogi powiatowej nr 3206 S